| Standard Tap & Drill Sizes American Std. and Unified Form Threads Tap Drill Size is approximately 75% Thread |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thread | Drill |  | Thread | Drill |  | Thread | Drill |
| 0-80 | 3/64 |  | 1/4-20 | 7 |  | 1-12 | 59/64 |
| 1-64 | 53 |  | 1/4-28 | 3 |  | 1 1/8-7 | 63/64 |
| 1-72 | 53 |  | 5/16-18 | F |  | 1 1/8-12 | 1-3/64 |
| 2-56 | 50* |  | 5/16-24 | I |  | 1 1/4-7 | 1-7/64 |
| 2-64 | 50 |  | 3/8-16 | 5/16 |  | 1 1/4-12 | 1-11/64 |
| 3-48 | 47* |  | 3/8-24 | Q |  | 1 3/8 -6 | 1-7/32 |
| 3-56. | 45* |  | 7/16-14 | U |  | 1 3/8-12 | 1-19/64 |
| 4-40 | 43 |  | 7/16-20 | 25/64* |  | 1 1/2 -6 | 1-11/32 |
| 4-48 | 42 |  | 1/2-13 | 27/64 |  | 1 1/2-12 | 1-27/64 |
| 5-40 | 38* |  | 1/2-20 | 29/64 |  | 1 3/4 -5 | 1-9/16 |
| 5-44 | 37 |  | 9/16-12 | 31/64 |  | 2" - 4 1/2 | 1-25/32 |
| 6-32 | 36 |  | 9/16-18 | 33/64 |  | 2 1/4-4 1/2 | 2-1/32 |
| 6-40 | 33 |  | 5/8-11 | 17/32 |  | 2 1/2 - 4 | 2-1/4 |
| 8-32 | 29 |  | 5/8-18 | 37/64 |  | 2 3/4 - 4 | 2-1/2 |
| 8-36 | 29 |  | 3/4-10 | 21/32 |  | 3" - 4 | 2-3/4 |
| 10-24 | 25 |  | 3/4-16 | 11/16 |  | 3 1/4-4 | 3 " |
| 10-32 | 21 |  | 7/8-9 | 49/64 |  | 3 1/2-4 | 3-1/4 |
| 12-24 | 16* |  | 7/8-14 | 13/16 |  | 3 3/4-4 | 3-1/2 |
| 12-28 | 14* |  | 1" -8 | 7/8 |  | 4" - 4 | 3-3/4 |
|  |  |  | 1" -14 | 15/16 |  |  |  |

| DECIMAL INCH / METRIC EQUIVALENTS (PLUS TAP / DRILL / PILOT RECOMMENDATIONS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USS & SAE TAP SIZES | DRILL | INCH EQ. | METRIC EQ. | ALL TAP, DRILL & PILOT SIZES |
|  | #80 | .0135" | .3429 mm |  |
|  | #79 | .0145" | .3683 mm |  |
|  | 1/64" | .015625" | .3969 mm | #0 Pilot in Soft-Wood |
|  | #78 | .016" | .4064 mm |  |
|  | #77 | .018" | .4572 mm |  |
|  |  | .0197" | .5000 mm |  |
|  | #76 | .02" | .5080 mm |  |
|  | #75 | .021" | .5334 mm |  |
|  | #74 | .0225" | .5715 mm |  |
|  | #73 | .024" | .6096 mm |  |
|  | #72 | .025" | .6350 mm |  |
|  | #71 | .026" | .6604 mm |  |
|  | #70 | .028" | .7112 mm |  |
|  | #69 | .0292" | .7416 mm |  |
|  |  | .0295" | .7500 mm | M1x.25 coarse |
|  | #68 | .031" | .7874 mm |  |
|  | 1/32" | .03125" | .7938 mm | #0 Pilot, Hard-Wood #1 Pilot, Hard & Soft-Wood #2 Pilot, Soft-Wood |
|  | #67 | .032" | .8128 mm |  |
|  | #66 | .033" | .8382 mm |  |
|  |  | .0335" | .8500 mm | M1.1x.25 coarse |
|  | #65 | .035" | .8890 mm |  |
|  | #64 | .036" | .9144 mm |  |
|  | #63 | .037" | .9398 mm |  |
|  |  | .0374" | .9500 mm | M1.2x.25 coarse |
|  | #62 | .038" | .9652 mm |  |
|  | #61 | .039" | .9906 mm |  |
|  |  | .0394" | 1.0000 mm |  |
|  | #60 | .04" | 1.0160 mm |  |
|  | #59 | .041" | 1.0414 mm |  |
|  | #58 | .042" | 1.0668 mm |  |
|  | #57 | .043" | 1.0922 mm |  |
|  |  | .0433" | 1.1000 mm | M1.4x.3 coarse |
|  | #56 | .0465" | 1.1811 mm |  |
| #0-80 UNF | 3/64" | .046875" | 1.1906 mm | #0-80 UNF #2 Pilot, Hard-wood #3 Pilot, Soft-Wood #4 Pilot, Soft-Wood |
|  |  | .0492" | 1.2500 mm | M1.6x.35 coarse |
|  |  | .0512" | 1.3000 mm | M1.7x.35 coarse |
|  | #55 | .052" | 1.3208 mm |  |
|  | #54 | .055" | 1.3970 mm |  |
|  |  | .0571" | 1.4500 mm | M1.8x.35 coarse |
|  |  | .0591" | 1.5000 mm |  |
| #1-64 UNC #1-72 UNF | #53 | .0595" | 1.5113 mm | #1-64 UNC #1-72 UNF |
|  | 1/16" | .0625" | 1.5875 mm | #0 Wood Shank Hole #3 Pilot, Hard-Wood #4 Pilot, Hard-wood #5 Pilot, Soft-wood #6 Pilot, Soft-wood #7 Pilot, Soft-wood |
|  |  | .063" | 1.6000 mm | M2x.4 coarse |
|  | #52 | .0635" | 1.6129 mm |  |
|  | #51 | .067" | 1.7018 mm |  |
|  |  | .0689" | 1.7500 mm | M2.2x.45 coarse |
| #2-64 UNF #2-56 UNC | #50 | .07" | 1.7780 mm | #2-64 UNF #2-56 UNC |
|  | #49 | .073" | 1.8542 mm |  |
|  | #48 | .076" | 1.9304 mm |  |
|  | 5/64" | .078125" | 1.9844 mm | #1 Wood Shank Hole #5 Pilot, Hard-wood #6 Pilot, Hard-wood #8 Pilot, Soft-wood #9 Pilot, Soft-wood |
| #3-48 UNC | #47 | .0785" | 1.9939 mm | #3-48 UNC |
|  |  | .0787" | 2.0000 mm |  |
|  |  | .0807" | 2.0500 mm | M2.5x.45 coarse |
|  | #46 | .081" | 2.0574 mm |  |
| #3-56 UNF | #45 | .082" | 2.0828 mm | #3-56 UNF |
|  | #44 | .086" | 2.1844 mm |  |
| #4-40 UNC | #43 | .089" | 2.2606 mm | #4-40 UNC |
| #4-48 UNF | #42 | .0935" | 2.3749 mm | #4-48 UNF |
|  | 3/32" | .09375" | 2.3813 mm | #2 Wood Shank Hole #7 Pilot, Hard-wood #8 Pilot, Hard-wood #10 Pilot, Soft-wood #11 Pilot, Soft-wood |
|  | #41 | .096" | 2.4384 mm |  |
|  | #40 | .098" | 2.4892 mm |  |
|  |  | .0984" | 2.5000 mm | M3x.5 coarse |
|  | #39 | .0995" | 2.5273 mm |  |
| #5-40 UNC | #38 | .1015" | 2.5781 mm | #5-40 UNC |
| #5-44 UNF | #37 | .104" | 2.6416 mm | #5-44 UNF |
| #6-32 UNC | #36 | .1065" | 2.7051 mm | #6-32 UNC |
|  | 7/64" | .109375" | 2.7781 mm | #3 Wood Shank Hole #4 Wood Shank Hole #9 Pilot, Hard-wood #10 Pilot, Hard-wood #12 Pilot, Soft-wood #14 Pilot, Soft-wood |
|  | #35 | .11" | 2.7940 mm |  |
|  | #34 | .111" | 2.8194 mm |  |
| #6-40 UNF | #33 | .113" | 2.8702 mm | #6-40 UNF |
|  |  | .1142" | 2.9000 mm | M3.5x.6 coarse |
|  | #32 | .116" | 2.9464 mm |  |
|  |  | .1181" | 3.0000 mm |  |
|  | #31 | .12" | 3.0480 mm |  |
|  | 1/8" | .125" | 3.1750 mm | #5 Wood Shank Hole #11 Pilot, Hard-wood #12 Pilot, Hard-wood |
|  | #30 | .1285" | 3.2639 mm |  |
|  |  | .1299" | 3.3000 mm | M4x.7 coarse |
| #8-32 UNC #8-36 UNF | #29 | .136" | 3.4544 mm | #8-32 UNC #8-36 UNF |
|  |  | .1378" | 3.5000 mm | M4x.5 Fine |
|  | #28 | .1405" | 3.5687 mm |  |
|  | 9/64" | .140625" | 3.5719 mm | #6 Wood Shank Hole #14 Pilot, Hard-wood #16 Pilot, Soft-wood #18 Pilot, Soft-wood |
|  |  | .1417" | 3.6000 mm | M4x.35 Fine |
|  | #27 | .144" | 3.6576 mm |  |
|  |  | .1457" | 3.7000 mm | M4.5x.75 coarse |
|  | #26 | .147" | 3.7338 mm |  |
| #10-24 UNC | #25 | .1495" | 3.7973 mm | #10-24 UNC |
|  | #24 | .152" | 3.8608 mm |  |
|  | #23 | .154" | 3.9116 mm |  |
|  | 5/32" | .15625" | 3.9688 mm | #7 Wood Shank Hole #16 Pilot, Hard-wood |
|  | #22 | .157" | 3.9878 mm |  |
|  |  | .1575" | 4.0000 mm |  |
| #10-32 UNF | #21 | .159" | 4.0386 mm | #10-32 UNF |
|  | #20 | .161" | 4.0894 mm |  |
|  |  | .1654" | 4.2000 mm | M5x.8 coarse |
|  | #19 | .166" | 4.2164 mm |  |
|  | #18 | .1695" | 4.3053 mm |  |
|  | 11/64" | .171875" | 4.3656 mm | #8 Wood Shank Hole #20 Pilot, Soft-wood |
| #12-24 UNC | #17 | .173" | 4.3942 mm | #12-24 UNC |
|  | #16 | .177" | 4.4958 mm |  |
|  |  | .1772" | 4.5000 mm | M5x.5 Fine |
| #12-28 UNF | #15 | .18" | 4.5720 mm | #12-28 UNF |
|  | #14 | .182" | 4.6228 mm |  |
|  | #13 | .185" | 4.6990 mm |  |
|  | 3/16" | .1875" | 4.7625 mm | #9 Wood Shank Hole #10 Wood Shank Hole #18 Pilot, Hard-wood |
|  | #12 | .189" | 4.8006 mm |  |
|  | #11 | .191" | 4.8514 mm |  |
|  | #10 | .1935" | 4.9149 mm |  |
|  | # 9 | .196" | 4.9784 mm |  |
|  |  | .1969" | 5.0000 mm | M6x1 coarse |
|  | # 8 | .199" | 5.0546 mm |  |
| ¼"-20 UNC | # 7 | .201" | 5.1054 mm | ¼"-20 UNC |
|  | 13/64" | .203125" | 5.1594 mm | #11 Wood Shank Hole #20 Pilot, Hard-wood |
|  | # 6 | .204" | 5.1816 mm |  |
|  | # 5 | .2055" | 5.2197 mm |  |
|  |  | .2067" | 5.2500 mm | M6x.75 Fine |
|  | # 4 | .209" | 5.3086 mm |  |
| ¼"-28 UNF | # 3 | .213" | 5.4102 mm | ¼"-28 UNF |
|  |  | .2165" | 5.5000 mm | M6x.5 Fine |
|  | 7/32" | .21875" | 5.5563 mm | #12 Wood Shank Hole |
|  | # 2 | .221" | 5.6134 mm |  |
|  | # 1 | .228" | 5.7912 mm |  |
|  | A | .234" | 5.9436 mm |  |
|  | 15/64" | .234375" | 5.9531 mm |  |
|  |  | .2362" | 6.0000 mm | M7x1 coarse |
|  | B | .238" | 6.0452 mm |  |
|  | C | .242" | 6.1468 mm |  |
|  | D | .246" | 6.2484 mm | 1/16"-27 NPT |
|  |  | .2461" | 6.2500 mm | M7x.75 Fine |
|  | 1/4" | .25" | 6.3500 mm | #14 Wood Shank Hole |
|  | E | .25" | 6.3500 mm |  |
|  |  | .2559" | 6.5000 mm |  |
| 5/16"-18 UNC | F | .257" | 6.5278 mm | 5/16"-18 UNC |
|  | G | .261" | 6.6294 mm |  |
|  | 17/64" | .265625" | 6.7469 mm | #16 Wood Shank Hole |
|  | H | .266" | 6.7564 mm |  |
|  |  | .2677" | 6.8000 mm | M8x1.25 coarse |
| 5/16"-24 UNF | I | .272" | 6.9088 mm | 5/16"-24 UNF |
|  |  | .2756" | 7.0000 mm | M8x.5 Fine |
|  | J | .277" | 7.0358 mm |  |
|  | K | .281" | 7.1374 mm |  |
|  | 9/32" | .28125" | 7.1438 mm |  |
|  |  | .2854" | 7.2500 mm | M8x.75 Fine |
|  | L | .29" | 7.3660 mm |  |
|  | M | .295" | 7.4930 mm |  |
|  |  | .2953" | 7.5000 mm | M8x1 Fine |
|  | 19/64" | .296875" | 7.5406 mm | #18 Wood Shank Hole |
|  | N | .302" | 7.6708 mm |  |
|  |  | .3071" | 7.8000 mm | M9x1.25 coarse |
| 3/8"-16 UNC | 5/16" | .3125" | 7.9375 mm | 3/8"-16 UNC |
|  |  | .315" | 8.0000 mm | M9x1 Fine |
|  | O | .316" | 8.0264 mm |  |
|  | P | .323" | 8.2042 mm |  |
|  | 21/64" | .328125" | 8.3344 mm | #20 Wood Shank Hole |
| 3/8"-24 UNF | Q | .332" | 8.4328 mm | 3/8"-24 UNF |
|  |  | .3346" | 8.5000 mm | M10x1.5 coarse |
|  | R | .339" | 8.6106 mm | 1/8"-27 NPT |
|  | 11/32" | .34375" | 8.7313 mm |  |
|  |  | .3465" | 8.8000 mm | M10x1.25 Fine |
|  | S | .348" | 8.8392 mm |  |
|  |  | .3543" | 9.0000 mm | M10x1 Fine |
|  | T | .358" | 9.0932 mm | 7/16"-14 UNC |
|  | 23/64" | .359375" | 9.1281 mm |  |
|  |  | .3642" | 9.2500 mm | M10x.75 Fine |
|  | U | .368" | 9.3472 mm |  |
|  |  | .374" | 9.5000 mm | M11x1.5 coarse |
|  | 3/8" | .375" | 9.5250 mm |  |
|  | V | .377" | 9.5758 mm |  |
|  | W | .386" | 9.8044 mm |  |
| 7/16"-20 UNF | 25/64" | .390625" | 9.9219 mm | 7/16"-20 UNF |
|  |  | .3937" | 10.0000 mm | M11x1 Fine |
|  | X | .397" | 10.0838 mm |  |
|  |  | .4016" | 10.2000 mm | M12x1.75 coarse |
|  | Y | .404" | 10.2616 mm |  |
|  | 13/32" | .40625" | 10.3188 mm |  |
|  | Z | .413" | 10.4902 mm |  |
|  |  | .4134" | 10.5000 mm | M12x1.5 Fine |
| ½"-13 UNC | 27/64" | .421875" | 10.7156 mm | ½"-13 UNC |
|  |  | .4331" | 11.0000 mm | M12x1 Fine |
|  | 7/16" | .4375" | 11.1125 mm | ¼"-18 NPT |
|  |  | .4429" | 11.2500 mm | M12x.75 Fine |
|  |  | .4528" | 11.5000 mm |  |
| ½"-20 UNF | 29/64" | .453125" | 11.5094 mm | ½"-20 UNF |
|  | 15/32" | .46875" | 11.9063 mm |  |
|  |  | .4724" | 12.0000 mm | M14x2 coarse |
| 9/16"-12 UNC | 31/64" | .484375" | 12.3031 mm | 9/16"-12 UNC |
|  |  | .4921" | 12.5000 mm | M14x1.5 Fine |
|  | 1/2" | .5" | 12.7000 mm |  |
|  |  | .5039" | 12.8000 mm | M14x1.25 Fine |
|  |  | .5118" | 13.0000 mm | M14x1 Fine |
| 9/16"-18 UNF | 33/64" | .515625" | 13.0969 mm | 9/16"-18 UNF |
| 5/8"-11 UNC | 17/32" | .53125" | 13.4938 mm | 5/8"-11 UNC |
|  |  | .5315" | 13.5000 mm |  |
|  | 35/64" | .546875" | 13.8906 mm |  |
|  |  | .5512" | 14.0000 mm | M16x2 coarse |
| 5/8"-18 UNF | 9/16" | .5625" | 14.2875 mm | 5/8"-18 UNF |
|  |  | .5709" | 14.5000 mm | M16x1.5 Fine |
|  | 37/64" | .578125" | 14.6844 mm | 3/8"-18 NPT |
|  |  | .5906" | 15.0000 mm | M16x1 Fine |
|  | 19/32" | .59375" | 15.0813 mm |  |
|  | 39/64" | .609375" | 15.4781 mm |  |
|  |  | .6102" | 15.5000 mm | M18x2.5 coarse |
|  | 5/8" | .625" | 15.8750 mm |  |
|  |  | .6299" | 16.0000 mm | M18x2 Fine |
| 3/4"-10 UNC | 41/64" | .640625" | 16.2719 mm | 3/4"-10 UNC |
|  |  | .6496" | 16.5000 mm |  |
|  | 21/32" | .65625" | 16.6688 mm |  |
|  |  | .6693" | 17.0000 mm | M18x1 Fine |
|  | 43/64" | .671875" | 17.0656 mm |  |
| 3/4"-16 UNF | 11/16" | .6875" | 17.4625 mm | 3/4"-16 UNF |
|  |  | .689" | 17.5000 mm | M20x2.5 coarse |
|  | 45/64" | .703125" | 17.8594 mm | 1/2"-14 NPT |
|  |  | .7087" | 18.0000 mm | M20x2 Fine |
|  | 23/32" | .71875" | 18.2563 mm |  |
|  |  | .7283" | 18.5000 mm | M20x1.5 Fine |
|  | 47/64" | .734375" | 18.6531 mm |  |
|  |  | .748" | 19.0000 mm | M20x1 Fine |
|  | 3/4" | .75" | 19.0500 mm |  |
| 7/8"-9 UNC | 49/64" | .765625" | 19.4469 mm | 7/8"-9 UNC |
|  |  | .7677" | 19.5000 mm | M22x2.5 coarse |
|  | 25/32" | .78125" | 19.8438 mm |  |
|  |  | .7874" | 20.0000 mm | M22x2 Fine |
|  | 51/64" | .796875" | 20.2406 mm |  |
|  |  | .8071" | 20.5000 mm | M22x1.5 Fine |
| 7/8"-14 UNF | 13/16" | .8125" | 20.6375 mm | 7/8"-14 UNF |
|  |  | .8268" | 21.0000 mm | M24x3 coarse M22x1 Fine |
|  | 53/64" | .828125" | 21.0344 mm |  |
|  | 27/32" | .84375" | 21.4313 mm |  |
|  |  | .8465" | 21.5000 mm |  |
|  | 55/64" | .859375" | 21.8281 mm |  |
|  |  | .8661" | 22.0000 mm | M24x2 Fine |
| 1"-8 UNC | 7/8" | .875" | 22.2250 mm | 1"-8 UNC |
|  |  | .8858" | 22.5000 mm | M24x1.5 Fine |
|  | 57/64" | .890625" | 22.6219 mm |  |
|  |  | .9055" | 23.0000 mm |  |
| 1"-12 UNF | 29/32" | .90625" | 23.0188 mm | 1"-12 UNF |
|  | 59/64" | .921875" | 23.4156 mm | ¾"-14 NPT |
|  |  | .9252" | 23.5000 mm |  |
|  | 15/16" | .9375" | 23.8125 mm |  |
|  |  | .9449" | 24.0000 mm | M27x3 coarse |
|  | 61/64" | .953125" | 24.2094 mm |  |
|  |  | .9646" | 24.5000 mm | M26x1.5 Fine |
|  | 31/32" | .96875" | 24.6063 mm |  |
|  |  | .9843" | 25.0000 mm | M27x2 Fine |
| 1-1/8"-7 UNC | 63/64" | .984375" | 25.0031 mm | 1-1/8"-7 UNC |
|  | 1" | 1.000" | 25.4000 mm |  |
|  |  | 1.0039" | 25.5000 mm | M27x1.5 Fine |
|  |  | 1.0433" | 26.5000 mm | M30x3.5 coarse |
|  |  | 1.0433" | 26.5000 mm | M28x1.5 Fine |
| 1-1/8"-12 UNF | 1-3/64" | 1.046875" | 26.5906 mm | 1-1/8"-12 UNF |
|  | 1-1/16" | 1.0625" | 26.9875 mm |  |
|  |  | 1.1024" | 28.0000 mm | M30x2 Fine |
| 1 1/4"-7 UNC | 1-7/64" | 1.109375" | 28.1781 mm | 1 1/4"-7 UNC |
|  |  | 1.122" | 28.5000 mm | M30x1.5 Fine |
|  | 1-1/8" | 1.125" | 28.5750 mm |  |
|  | 1-5/32" | 1.15625" | 29.3688 mm | 1"-11½ NPT |
|  |  | 1.1614" | 29.5000 mm | M33x3.5 coarse |
| 1 1/4"-12 UNF | 1-11/64" | 1.171875" | 29.7656 mm | 1 1/4"-12 UNF |
|  | 1-3/16" | 1.1875" | 30.1625 mm |  |
|  |  | 1.2205" | 31.0000 mm | M33x2 Fine |
|  |  | 1.2598" | 32.0000 mm | M36x4 coarse |
|  |  | 1.2992" | 33.0000 mm | M36x3 Fine |
| 1 1/2"-6 UNC | 1-11/32" | 1.34375" | 34.1313 mm | 1 1/2"-6 UNC |
|  | 1-3/8" | 1.375" | 34.9250 mm |  |
|  |  | 1.378" | 35.0000 mm | M39x4 coarse |
|  |  | 1.4173" | 36.0000 mm | M39x3 Fine |
| 1 1/2"-12 UNF | 1-27/64" | 1.421875" | 36.1156 mm | 1 1/2"-12 UNF |
|  | 1-7/16" | 1.4375" | 36.5125 mm |  |
|  | 1-1/2" | 1.5" | 38.1000 mm | 1 1/4"-11½ NPT |
| 1 3/4"-5 UNC | 1-35/64" | 1.546875" | 39.2906 mm | 1 3/4"-5 UNC |
|  | 1-9/16" | 1.5625" | 39.6875 mm |  |
|  | 1-5/8" | 1.625" | 41.2750 mm |  |
| 1¾"-12 UNF | 1-43/64" | 1.671875" | 42.4656 mm | 1¾"-12 UNF |
|  | 1-47/64" | 1.734375" | 44.0531 mm | 1½"-11½ NPT |
|  | 1-3/4" | 1.75" | 44.4500 mm |  |
| 2"-4½ UNC | 1-25/32" | 1.78125" | 45.2438 mm | 2"-4½ UNC |
|  | 1-13/16" | 1.8125" | 46.0375 mm |  |
|  | 1-7/8" | 1.875" | 47.6250 mm |  |
| 2"-12 UNF | 1-59/64" | 1.921875" | 48.8156 mm | 2"-12 UNF |
|  | 1-15/16" | 1.9375" | 49.2125 mm |  |
| 2 1/4 - 4 1/2 UNC | 2-1/32" | 2.03125" |  | 2 1/4 - 4 1/2 UNC |
|  | 2-7/32" | 2.21875" | 56.3563 mm | 2"-11½ NPT |
| 2 1/2 - 4 1/2 UNC | 2-1/4" | 2.25" |  | 2 1/2 - 4 1/2 UNC |
| 2 3/4 - 4 UNC | 2-1/2" | 2.50" |  | 2 3/4 - 4 UNC |
|  | 2-5/8" | 2.625" | 66.675 mm | 2½-8 NPT |
| 3" - 4 UNC | 2-3/4" | 2.75" |  | 3" - 4 UNC |
| 3 1/4 - 4 UNC | 3" | 3.000" |  | 3 1/4 - 4 UNC |
| 3 1/2 - 4 UNC | 3-1/4" | 3.25" | 82.55 mm | 3 1/2-4 UNC 3"-8 NPT |
| 3 3/4" - 4 UNC | 3-1/2" | 3.50" |  | 3 3/4" - 4 UNC |
| 4" - 4 UNC | 3-3/4" | 3.75" | 88.90 mm | 4" - 4 UNC 3½"-8 NPT |
|  | 4-1/4" | 4.25" | 107.95 mm | 4"-8 NPT |

Source: http://www.fairburyfastener.com/tap_drill_decimal_inch.htm